竞价采购交易书

（2020年第29期）

江西新源燃料有限公司对2020年8月份省内煤（火车到厂）进行竞价交易，现将有关事项说明如下：

一、招标数量：本次竞价招标数量1.0万吨±10%。

二、交货时间：2020年8月7日至8月31日煤炭必须全部抵达分宜电厂。

交货方式及地点：火车到厂、分宜电厂。

四、验收方式: 到厂第三方验收。

五、最高限价：有，且不高于当期市场价。

六、竞价平台：易煤网阳光采购平台（http://www.yimei180.com/）。

七、竞价入选规则：按照“价格低优先”的原则，实行合理低价中标。

八、煤炭质量标准：

1、品种：原煤。

2、品质：2900 ≤Qnet.ar≤3400大卡/千克，Vad≥ 12%， St.ad≤ 1%，标称粒度：0-50mm ，Mar≤ 8%.

九、煤炭价格：以收到基低位发热量、空气干燥基挥发分、空气干燥基全硫为计价依据。结算到站价按下列五项费用之和确定：

结算到站价=（Qnet,ar×相对应含税包到基价）÷1000+Vad扣款+St.ad扣款+Mar扣款+涨吨运杂费计价。

1、发热量计价：含税包到价是指包到电厂的价格（含国铁运输货票、增值税发票及一切运杂费、装卸费等全部费用，买受人无需额外支付其他费用）。

| 收到基低位发热量 （千卡/千克） | 含税包到基价（元/千卡） |
| --- | --- |
| 月加权Qnet.ar≥3000 | X |
| 月加权2800≤Qnet.ar＜3000 | X-3 |
| 月加权2600≤Qnet.ar＜2800 | X-9 |
| 月加权2400≤Qnet.ar＜2600 | X-22 |
| 单批Qnet.ar＜2400 | 入厂煤炭不予退回，只付铁路运费不付煤款。 |
| 附注：一、对单批Qnet,ar≥2400千卡/千克的进厂批次煤进入全月加权平均，按全月加权平均的Qnet,ar套档执行。 二、不得跨月度合并计算（以煤炭到厂时间为准）。 三、量价挂钩：当月发运大于1.0万吨，在基价基础上增加1元/千卡；当月发运大于1.5万吨，在中标基价基础上增加2元/千卡；当月发运大于2.0万吨，在中标基价基础上增加3元/千卡；汽车发运到厂（基准3200千卡/千克）与火车发运到厂（基准3000千卡/千克）同一单位发运量捆绑考核。 |  |

2、Vad扣款（按到厂煤批次考核，套档执行）：

（1）单批11%≤Vad＜12%时，减价：（12%-Vad）×100×1元/吨。

（2）单批10%≤Vad＜11%时，减价：（12%-Vad）×100×3元/吨。

（3）单批9%≤Vad＜10%时，减价：（12%-Vad）×100×5元/吨。

（4）单批8%≤Vad＜9%时，减价：（12%-Vad）×100×7元/吨。

（5）单批Vad＜8%时，只付铁路运费不付煤款，不予退回。

3、St.ad扣款（按到厂煤批次考核，套档执行）：

（1）1%＜St.ad≤1.5%时, 减价：（St.ad-1%）×100×20元/吨。

（2）1.5%＜St.ad≤2%时, 减价：（St.ad-1%）×100×30元/吨。

（3）2%＜St.ad≤3%时, 减价：（St.ad-1%）×100×40元/吨。

（4）St.ad＞3%时, 只付铁路运费不付煤款，不予退回。

4、Mar扣款（按当月进厂加权平均值考核）：

月加权Mar＞8%时，不扣吨不补热值。

5、采用两票结算, 即：铁路局开具含货票号增值税专用发票（税率9%及6%）及税率13%煤款增值税专用发票。如遇国家税率调整，保持不含税成本不变，按调整后的税率执行，税差金额在结算中增减。

6、如供应煤炭与上述物理特性不符，购方有权降价。

十、竞价要求:

1、各受邀供应商在满足以上各项煤炭指标的情况下，准确填报易煤网阳光采购平台中煤炭出售价格、出售数量、交货时间、交货地点、交货方式等相关信息，并将《煤炭竞价表》盖章扫描后，根据竞价采购交易书要求在易煤网阳光采购平台（http://www.yimei180.com/）上传，截止时间：2020 年8月7日10时。

2、所有参加报价的供应商须在竞价截止日前缴纳竞价保证金5万元，并在汇款备注里注明竞价保证金,否则供应商报价按照作废处理。供应商参与竞价但未被采购人确认成交的，采购人按收款信息全额退还保证金（或可作为年度竞价专用）；供应商参与竞价且被采购人确认成交，但未按约定签订煤炭买卖合同，竞价保证金不予退还。

3、供应商收到《竞价成功通知书》（电子扫描件有效）后,须在 2个工作日内，在按照约定签订煤炭买卖合同之前，以中标量按中标量2万吨（包含）以下10元/吨、中标量2万吨以上20元/吨，交纳合同履约保证金，同时双方签定履约保证金协议（传真件有效）。

竞价保证金及合同履约保证金不收取现金及汇票，汇款至以下账户：

收款单位名称：江西新源燃料有限公司

开   户   行：中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行

账        号：36050153017100000504

4、供应商合同兑现率原则上为100±10%。

4.1 供应商因自身原因导致合同兑现率未完成100% ，按以下处理：

燃料供应部跟踪评价各供应商签订合同后的发运兑现情况，按煤炭到货率扣减合同履约保证金：当到货率的90%至110%时，该合同履约保证金足额无息返还；当到货率低于90%或高于110%，每低于合同量90%或高于合同量110%的煤量按每吨扣减10元。如发生以下情况的，合同履约保证金将不予退还：

（1）竞价成交的供应商未按规定与采购人签订合同；

（2）竞价成交的供应商签订合同后，未履行合同义务；

（3）竞价成交的供应商在履约过程中发生违反廉洁从业事件及法律法规规定的其他情形。

4.2  具体执行中电厂可根据煤炭需求情况与供应商协商，达成一致后，将供应商供应量上、下调整幅度在煤炭供应合同条款中约定，如供应商未完成合同约定供应量，将按合同条款考核供应商。

5、供应商之间不能互相通气，哄抬物价，扰乱市场，一经发现，取消相关违规供应商的竞价资格。

6、供应商履行合同时应将相关物流单位信息发给江西新源燃料有限公司，同时江西新源燃料有限公司安排，严格控制发运节奏，做到均衡发运，并加强对物流单位管理。货源要求在合同日期内全部进厂，如为供应商原因造成货源未及时入厂，江西新源燃料有限公司有权对供应商考核，特殊原因供应商应出具书面材料向江西新源燃料有限公司说明情况，经江西新源燃料有限公司确认情况属实可免考核。

7、 供应商必须保证所发煤炭的品种和品质与竞价时提报的完全一致。不得掺杂使假、以次充好，否则电厂有权拒收，或单方面终止合同，已经验收的煤炭结算时按煤质考核条款加倍扣款。

江西新源燃料有限公司

2020年8月6日

附件1

煤 炭 竞 价 表

（2020年8月，第29次）

| 竞价供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 煤炭指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种及产地 |  |  | 原煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质 |  |  | Qnet.ar |  |  | 大卡/千克 |  |  | 2900-3400 |  |  |
|  |  |  | Vad |  |  | % |  |  | ≥ 12 |  |  |
|  |  |  | St.ad |  |  | % |  |  | ≤1 |  |  |
|  |  |  | Mar |  |  | % |  |  | ≤ 8 |  |  |
| 物理特性 |  |  | 标称粒度：0-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每1000千卡/千克两票含税包到基价 |  |  | 元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可售数量 |  |  | 万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 2020年8月7日至8月31日煤炭必须全部抵达分宜电厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 分宜电厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  | 火车到厂，第三方验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 江西新源燃料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |