竞价采购交易书

（2020年第33期）

江西新源燃料有限公司对2020年9月份内贸煤（新昌电厂自备码头方向）进行竞价交易，现将有关事项说明如下：

一、招标数量：本次竞价招标数量5万吨±10%。

二、交货时间：2020年9月25日前抵达新昌电厂自备码头。

三、交货方式及地点：到厂交货、新昌电厂自备码头。

四、验收方式: 驻厂第三方检测。

五、最高限价：有，且不高于当期市场价。

六、竞价平台：易煤网阳光采购平台（http://www.yimei180.com/）。

七、竞价入选规则：按照“价格低优先”的原则，实行合理低价中标。

八、煤炭质量标准：

1、品种：烟煤

2、品质：4900 ≤Qnet.ar≤ 5200大卡/千克，Vad≥ 25 %， St.ad≤ 1%，Mar≤ 15%。

3、物理特性：流动性好，不湿不粘，均匀,标称粒度（mm）≤50,灰熔点ST（℃）＞ 1250；哈式可磨系数＞50

九、煤炭价格：结算到站价按下列五项费用之和确定：

结算到站价=（Qnet,ar×相对应含税包到基价）÷1000+Vad扣款+St.ad扣款 +灰熔点考核。

1、热值计价: 含税包到价是指包到电厂货场的价格（含运输费用、增值税发票及一切运杂费、装卸费等全部费用，买受人无需额外支付其他费用）。

按Qnet.ar 5000千卡/千克，含税包到基价X元/千卡，当签订有效期加权Qnet.ar≥4900千卡/千克时，执行5000千卡/千克基准价格，参照以下价格体系执行：

| 收到基低位发热量（千卡/千克） | 含税包到基价（元/千卡） |
| --- | --- |
| 签订有效期加权Qnet.ar≥4900 | X |
| 签订有效期加权4800≤Qnet.ar＜4900 | X-1 |
| 签订有效期加权4500≤Qnet.ar＜4800 | X-3 |
| 签订有效期加权4300≤Qnet.ar＜4500 | X-9 |
| 签订有效期单批3800≤Qnet.ar＜4300 | 含税包到价（元/吨）=［验收热值×(X-9)］÷1000-（4300-验收热值）÷100×30 |
| 签订有效期单批Qnet.ar＜3800 | 入厂煤炭不予退回，只付铁路运费不付煤款。 |
| 备注：一、对签订有效期单批Qnet.ar≥4500千卡/千克的进厂批次煤进入4500千卡/千克以上档次签订有效期加权平均，按签订有效期加权平均的Qnet.ar套档执行；对签订有效期单批4300≤Qnet.ar＜4500千卡/千克的进厂批次煤进入4300≤Qnet.ar＜4500千卡/千克档次签订有效期加权平均，按签订有效期加权平均的Qnet.ar套档执行；对签订有效期单批3800≤Qnet.ar＜4300千卡/千克的，按签订有效期进厂批次套档上述公式进行结算；对单批Qnet.ar＜3800千卡/千克的，只付运费不付煤款。 二、签订有效期合并计算。 |  |

2、挥发份扣款：（按签订有效期到厂煤批次考核，套档执行）

（1) 23%≤Vad＜25%时，减价：（25%-Vad）×100×1元/吨。

（2) 20%≤Vad＜23%时，减价：（25%-Vad）×100×1.5元/吨。

（3) 17%≤Vad＜20%时，减价：（25%-Vad）×100×3元/吨。

（4）13%≤Vad＜17%时，减价：（25%-Vad）×100×6元/吨。

（5）Vad＜13%时，不予退回，只付运费不付煤款。

3、含硫量扣款:（按签订有效期到厂煤批次考核，套档执行）

（1）1%＜St.ad≤1.5%时, 减价：（St.ad-1%）×100×30元/吨。

（2）1.5%＜St.ad≤2%时, 减价：（St.ad-1%）×100×40元/吨。

（3）2%＜St.ad≤3%时, 减价：（St.ad-1%）×100×50元/吨。

（4）St.ad＞3%时，不予退回，只付运费不付煤款。

4、灰熔点考核: 灰熔点（ST）>1250℃，如1250℃＞ST≥1150℃在结算价的基础上减价10元/吨，如ST＜1150℃我方有权拒收。

5、采用一票结算, 即：税率13%煤款增值税专用发票。

6、若全部船舶未能在指定时间交货，并因此影响购方调运安排的，购方有权追诉销方逾期费用。如遇物流调整，供方需配合购方调运。

7、如供应煤炭与上述物理特性不符，购方有权降价。

十、竞价要求:

1、各受邀供应商在满足以上各项煤炭指标的情况下，准确填报易煤网阳光采购平台中煤炭出售价格、出售数量、交货时间、交货地点、交货方式等相关信息，并将《煤炭竞价表》盖章扫描后，根据竞价采购交易书要求在易煤网阳光采购平台（http://www.yimei180.com/）上传，截止时间：2020 年9月18日10时。

2、所有参加报价的供应商须在竞价截止日前缴纳竞价保证金5万元，并在汇款备注里注明是竞价保证金,否则供应商报价按照作废处理。供应商参与竞价但未被采购人确认成交的，采购人按收款信息全额退还保证金（或可作为年度竞价专用），如遇特殊情况需供应商提供盖有公章退款信息，并将其上传至专用邮箱；供应商参与竞价且被采购人确认成交，但未按约定签订煤炭买卖合同，竞价保证金不予退还。

3、供应商收到《竞价成功通知书》（电子扫描件有效）后,须在 2个工作日内竞价成交的供应商按照约定签订煤炭买卖合同之前，采购方以中标量按中标量2万吨（包含）以下10元/吨、中标量2万吨以上20元/吨，收取合同履约保证金，同时双方签定履约保证金协议（传真件有效）。

竞价保证金及合同履约保证金不收取现金及汇票，汇款至以下账户：

收款单位名称：江西新源燃料有限公司

开   户   行：中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行

账        号：36050153017100000504

4、供应商合同兑现率原则上为100±10%。

4.1供应商因自身原因导致合同兑现率未完成100% ，按以下处理：

燃料供应部跟踪评价各供应商签订合同后的发运兑现情况，按煤炭到货率扣减合同履约保证金：当到货率的90%至110%时，该合同履约保证金足额无息返还；当到货率低于90%或高于110%，，每低于合同量90%或高于合同量110%的煤量按每吨扣减20元。如发生以下情况的，合同履约保证金将不予退还：

（1）竞价成交的供应商未按规定与采购人签订合同；

（2）竞价成交的供应商签订合同后，未履行合同义务；

（3）竞价成交的供应商在履约过程中发生违反廉洁从业事件及法律法规规定的其他情形。

4.2具体执行中电厂可根据煤炭需求情况与供应商协商，达成一致后，将供应商供应量上、下调整幅度在煤炭供应合同条款中约定，如供应商未完成合同约定供应量，将按合同条款考核供应商。

5、供应商之间不能互相通气，哄抬物价，扰乱市场，一经发现，取消相关违规供应商的竞价资格。

6、供应商履行合同时应将相关物流单位信息发给江西新源燃料有限公司，同时江西新源燃料有限公司安排，严格控制发运节奏，做到均衡发运，并加强对物流单位管理。货源要求在合同日期内全部进厂，如为供应商原因造成货源未及时入厂，江西新源燃料有限公司有权对供应商考核，特殊原因供应商应出具书面材料向江西新源燃料有限公司说明情况，经江西新源燃料有限公司确认情况属实可免考核。

7、 供应商必须保证所发煤炭的品种和品质与竞价时提报的完全一致。不得掺杂使假、以次充好，否则电厂有权拒收，或单方面终止合同，已经验收的煤炭结算时按煤质考核条款加倍扣款。

江西新源燃料有限公司

2020年9月16日

附件1

煤 炭 竞 价 表

（2020年9月，第33次）

| 竞价供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 煤炭指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种及产地 |  |  | 烟煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品质 |  |  | Qnet.ar |  |  | 大卡/千克 |  |  | 4900-5200 |  |  |
|  |  |  | Vad |  |  | % |  |  | ≥ 25 |  |  |
|  |  |  | St.ad |  |  | % |  |  | ≤1 |  |  |
|  |  |  | Mar |  |  | % |  |  | ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | ST |  |  | ℃ |  |  | ＞1250 |  |  |
|  |  |  | HGI |  |  |  |  |  | ＞ 50 |  |  |
| 物理特性 |  |  | 流动性好，不湿不粘，均匀。粒度（mm）≤50。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每1000千卡/千克一票含税包到基价 |  |  | （基准热值5000千卡/千克） 元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可售数量 |  |  | 万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 2020年9月25日前抵达新昌电厂自备码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 新昌电厂自备码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  | 一票结算，驻厂第三方验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 江西新源燃料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |